Dynatel™

Lokátory značek Elektronického značkovacího systému 1420-iD

Lokátory značek Elektronického značkovacího systému 1420E-iD

Nová světová technologie na spolehlivou lokalizaci podzemních inženýrských sítí. Lokátory značek Elektronického značkovacího systému (EMS) 3M™ Dynatel™ 1420/1420E-iD jsou mikroprocesorové systémy, které pomocí moderních metod digitálního zpracování signálů rychle a účinně lokalizují podzemní inženýrské sítě, a to i po letech od stavby a údržby.

Lokátory značek EMS 3M Dynatel iD, zkonstruované tak, aby byly přesnější, rychlejší a integrovanější než kdy dříve, vám umožní přesně a rychle:

-	lokalizovat značky ID, načítat a zapisovat do nich informace;

-	určovat přesnou hloubku a umístění všech stávajících modelů správně nainstalovaných, podzemních pasivních značek EMS;

-	přímé odečítání hloubky značek ID;

-	současná lokalizace dvou značek s různými frekvencemi.

Zdokonalené funkce zjišťují více informací o podzemních inženýrských sítích. Novou funkcí, kterou jsou vybaveny lokátory značek EMS 3M Dynatel iD, je schopnost číst, zapisovat a blokovat naprogramované informace v nových kulových značkách Ball Marker EMS iD série 1400, například předem naprogramované identifikační číslo, údaje o zařízení, informace o vlastníkovi, typ aplikace, datum umístění a další podrobné informace až o 100 značkách ID. Lze je číst, ukládat s údajem o datu a času a prostřednictvím standardního sériového portu RS232 přenášet zpět do počítače za účelem správy dat o zdrojích.

TELEFON

PLYN

KABELOVÁ TV

ELEKTRICKÉ VEDENÍ

VODA

ODPADNÍ VODA

OBECNÉ

Přesné i v přeplněných oblastech. Lokátory značek EMS 3M Dynatel iD nejsou ovlivňovány kovovými instalačními trubkami nebo potrubím, vodiči, ploty, síťovým napájením nebo elektronickými značkami jiných inženýrských sítí. Pomocí tohoto nového systému lze individuálně zjišťovat více značek umístěných v těsné blízkosti.

Jednoduchý, snadno použitelný systém. Lehké a kompaktní lokátory značek EMS 3M Dynatel iD jsou robustní, ergonomické a vyžadují minimální školení obsluhy. Velký podsvícený displej LCD a ovládání pomocí programových tlačítek usnadňuje pochopení jejich činnosti a podporuje přesnější hledání. „Paměťová“ funkce si zapamatuje nastavení obsluhy z předchozího použití. Standardní komunikační port RS232 umožňuje spojení s externím počítačem za účelem načítání / odesílání dat, konfigurace přístroje a vzdálených aktualizací softwaru. Systém s osmi alkalickými bateriemi AA může být v provozu déle než 25 hodin.

Charakteristiky lokátorů značek EMS 3M™ Dynatel™ 1420/1420E-iD

| LOKÁTOR |  |
| --- | --- |
| Velký, podsvícený grafický displej s vysokým rozlišením | Softwarové nástroje Marker-Link a Locator pro PC |
| Spojení s PC přes standardní sériový port RS232 | Schopnost čtení ze / zápisu do značky ID |
| Uživatelsky konfigurovatelné funkce a rozhraní | Současné hledání dvou frekvencí značek |
| Detekce všech sedmi frekvencí značek EMS | Odhad hloubky značky |

Specifikace lokátorů značek EMS 3M Dynatel 1420/1420E-iD

| FYZICKÉ SPECIFIKACE | VELIKOST V x Š x D (cm) | HMOTNOST (včetně baterií) |
| --- | --- | --- |
| Přijímač | 26,7 x 11,8 x 76,2 | 1,9 kg |
| Přepravní | Neuvádí se | 5,3 kg |

| SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ |  |
| --- | --- |
| Provozní teplota | -20°C až 50°C |
| Skladovací teplota | -20°C až 70°C |
| Předpisy | CE |
| Norma | IP54 |

| ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE |  |
| --- | --- |
| Slučitelnost se značkami | Všechny značky 3M (telefon, plyn, kabelová TV, elektrické vedení, voda, odpadní voda a obecné) |
| Duální režim značek | Jakékoliv dvě frekvence značek současně |
| Detekční rozsah | Přesahuje maximální specifikaci hloubky pro značky |
| Rozsah čtení značek | 1,5 m pro všechny kulové značky ID 1,2 m pro značky vodovodního potrubí a elektrického vedení, pouze verze 1420E |
| Rozsah zápisu do značek | 30 cm |
| Přesnost měření hloubky značek | +/- 10 % +/- 5 cm až do specifikace hloubky pro značky |
| Typ displeje | Podsvícený grafický LCD |
| Paměťový místa s údaji o datu / času | Záznamy přečtených značek 100 Záznamy zapsaných značek 100 Uživatelem definované ID šablony 32 |
| Paměť na uložení hloubky | Pět míst s údaji o datu / času |
| Napájení | Typ baterie: 8 x AA, alkalické Typická výdrž baterií: 25 h |
| Displej | Velký podsvícený grafický LCD s vysokým kontrastem |
| Reproduktor | 0,25 W |
| Konektor na sluchátka | Standardní minijack |
| Sériový port | Standardní sériový RS232 s konektorem DB9 |

Objednávání lokátorů značek EMS 3M™ Dynatel™ 1420/1420E-iD

OBJEDNACÍ INFORMACE

Při objednávání vyberte lokátor značek EMS-iD 1420 nebo 1420E. Chcete-li další informace, kontaktujte místní prodejní zastoupení 3M.

| ČÍSLO VÝROBU | POPIS |
| --- | --- |
| 1420 | Lokátor značek EMS-iD se čtením / zápisem iD |
| 1420E | Lokátor značek EMS-iD se čtením / zápisem iD (OUS) |

STOLETÍ INOVACE

Důležité upozornění

Veškeré výroky, technické údaje a doporučení týkající se výrobků 3M vycházejí z informací, které jsou považovány za spolehlivé, jejich přesnost nebo úplnost se však nezaručuje. Tento výrobek musíte před použitím zhodnotit a určit, zda je vhodný pro vámi zamýšlený způsob použití. Přebíráte veškerá rizika a povinnosti související s takovým používáním. Veškeré výroky týkající se výrobku, které nejsou uvedené v aktuálních publikacích 3M, nebo jakékoliv protikladné výroky uvedené na vaší objednávce nebudou mít právní platnost, pokud nebudou výslovně písemně odsouhlaseny autorizovaným zástupcem společnosti 3M.

Kopejte bezpečně

Záruka; omezená náprava; omezená odpovědnost

Tento výrobek bude bez závad materiálu a provedení po dobu jednoho roku od data koupě. SPOLEČNOST 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA JAKOUKOLIV VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKU PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Pokud se na tomto výrobku během výše uvedené záruční lhůty objeví závada, výlučným způsobem nápravy bude podle uvážení společnosti 3M výměna nebo oprava výrobku 3M nebo vrácení nákupní ceny výrobku 3M. Pokud to zákon nezakazuje, společnost 3M neponese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné ztráty nebo škody bez ohledu na uplatňovaný výklad zákona.

3M a Dynatel jsou ochranné známky společnosti 3M.

...