#### Standardy

Standardy používané k hodnocení IS z hlediska TEMPEST

- hodnocení zařízení (určení třídy zařízení) se provádí podle standardů NBÚ vycházejících ze standardů NATO řady AMSG, dále podle vojenských standardů MIL-STD 461 a také podle převzaté evropské normy k hodnocení úrovní rušení komerčních zařízení informačních technologií ČSN EN 55022

- hodnocení prostorů (určení zóny prostoru) se provádí podle standardu NATO AMSG 799B a bezpečnostního standard NBÚ 1/1999

Standardy pro hodnocení zařízení (tj. počítačových sestav):

- AMSG 720B - standard NATO. Zařízení, která splňují požadavky tohoto standardu jsou tzv. "plně tempestovaná". V případě IS jsou tato ohodnocena jako třída 0.

- AMSG 788A - standard NATO. Zařízení vyhovující tomuto standardu jsou ohodnocena jako zařízení třídy 1.

- MIL-STD461E - vojenská norma USA. Nejpropracovanější norma v oblasti měření elektromagnetické kompatibility (EMC). V současné době je v některých členských zemích NATO trend používat tuto normu pro hodnocení zařízení třídy 1.

- ČSN EN 55022 - civilní norma převzatá z evropské normy. Na základě výsledků měření podle této normy je výrobcem, popř. dovozcem vydáváno tzv. "Prohlášení o shodě". Dle zákona č. 22/1997 Sb. by každé elektronické zařízení prodávané v ČR mělo být testováno podle této popř. obdobné zahraniční normy a mělo by mít "Prohlášení o shodě". Zařízení vyhovující této normě jsou ohodnocena jako zařízení třídy 2.

Standardy pro hodnocení prostorů:

- AMSG 799B - standard NATO. Obsahuje obecnou metodiku měření útlumu prostředí a stanovuje limitní hodnoty útlumu pro jednotlivé zóny.

- MC 315 - dokument NATO, dává do souvislosti stupeň utajení zpracovávaných informací, zónu prostoru a třídu zařízení.

Standard pro instalaci zařízení:

- AMSG 719 - stanovuje požadavky na konkrétní umístění IS, především na minimální vzdálenost od metalických vedení.

Měření a hodnocení

- AMSG 720B - měření a hodnocení zařízení podle tohoto standardu provádí pouze NBÚ

- AMSG 788A - měření a hodnocení provádí NBÚ a v případě IS se hodnotí pouze vyzařování do prostoru (Electric Radiation)

- MIL-STD 461E - měření provádí NBÚ nebo VTÚ PV Vyškov a hodnocení provádí NBÚ. Měření se provádí podle metody RE 102"